# Acustica Applicata (Tecniche della Prevenzione) – 21/04/2017

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:

1) Ponendo il calibratore su un fonometro, esso indica un livello sonoro di 94 dB, che corrispondono alla pressione sonora di 1 Pa.  Quanti dB indicherà il fonometro quando lo si espone ad una pressione sonora di 1+F Pa?

Lp =		      	   dB

2) Una palestra parallelepipeda ha un volume di 400+EF m3; calcolare il valore dell’area equivalente di assorbimento acustico, A,  sapendo che il tempo di riverbero T20 è 6+F/2 s.

A = 			   m2

3) All’interno di un ambiente di lavoro si misura un livello sonoro equivalente molto alto, pari a Leq = 85+F dB(A). Determinare il tempo massimo di esposizione in minuti per un operaio che entra in tale ambiente e che non deve superare un valore di LEP pari ad 83 dB(A).

tmax = 			    min

4) Una sorgente di rumore omnidirezionale è collocata davanti alla parete riflettente di un edificio, sopra il suolo riflettente. 
Il rumore si propaga in campo libero sino ad un ricettore posto ad una distanza d di 50+F m. Calcolare il livello di pressione sonora al ricettore, sapendo che il livello di potenza della sorgente è 80+F dB(A).

d

R

S

SPL =			   dB(A)

5) Domanda teorica: quale è la definizione di impedenza acustica e quale è la sua unità di misura:

Z =

Unità di misura:

Noto: ogni risposta corretta garantisce 6 punti (tolleranza: +/- 0.5 dB, +/- 5%).

Punteggio scritto:

Punteggio Totale