# Esame di Fisica Tecnica del 25/11/99

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio – Termodinamica (tolleranza +/- 5%)

Determinare la velocità di uscita e la portata in massa di un getto di aria compressa, proveniente da un grande serbatoio, mantenuto  a pressione costante p1=10+D bar. L’efflusso avviene attraverso un ugello ben profilato con diametro di uscita D=10+E mm; si consideri l’ambiente alla pressione di 1 BAR ed alla temperatura di 20°C.

- Velocità di uscita						m/s     		(3 punti)

- Portata in massa						kg/s     		(3 punti)

2° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 5%)

Un getto d’acqua alla temperatura di 20+D °C cade in una pentola forata ( del foro = 0.5). Se il foro ha diametro 10 + BC mm, quale deve essere la portata d’acqua affinchè il pelo libero si stabilizzi nella pentola con un livello di 100 mm sopra il foro?

- Portata in massa						kg/s		(6 punti)

3° Esercizio – Termocinetica (tolleranza +/- 10%)

Un componente elettronico montato su un satellite deve smaltire una potenza termica pari a 50+C W senza surriscaldarsi. Esso si trova all’interno della schermatura del satellite, costituita da materiale opaco con coeff. di assorbimento 0.2+0.05*F, che viene mantenuta alla temperatura di 180 K. Determinare la temperatura del componente, se la sua superficie è pari a 5 + E mm2, con coeff. di assorbimento 0.5.

- Temperatura superficiale				K			(6 punti)

4° Esercizio – Acustica (tolleranza +/- 0.5 dB e 5%)

Un sonda intensimetrica viene posta di fronte ad un materassino di materiale fonoassorbente, mentre sullo stesso incide ortogonalmente un’onda piana. Si misura un livello di intensità di 75 + 0.1*C dB, ed un livello di densità di 80 + 0.1*D dB. Quanto vale il coeff. di assorbimento acustico del materassino?

- Coeff. di assorbimento           			 		       	(6 punti)

## Prova Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

Trascrizione Dispensa punti:                                  VOTO FINALE   Punti: