# Esame di Fisica Tecnica del 9/9/99

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio – Termodinamica (tolleranza +/- 5%)

Tramite uno psicrometro (igrometro di Assman) si determinano le condizioni igrometriche in una stanza. La temperatura di bulbo asciutto Ta è pari a 20 + CD/10 °C, quella di bulbo bagnato Tb è 10+EF/10 °C. Determinare i valori del titolo e del grado igrometrico.

- Titolo x						kgv/kga     		(3 punti)

- Grado igrometrico (Um.rel.)				% 			(3 punti)

2° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 5%)

Per misurare la portata d’acqua che scorre in una tubazione, sulla stessa è inserito un tubo di venturi. Il diametro della tubazione è D1=50+BC mm, il diametro della gola del venturi è D2=30+D mm. Si misura una differenza di pressione pari a 10000+BCDEF Pa. Determinare velocità e portata nel condotto.

- Velocità media W1					m/s			(3 punti)

- Portata in massa					kg/s			(3 punti)

3° Esercizio – Termocinetica (tolleranza +/- 15%)

Determinare la temperatura di un filo elettrico percorso da corrente, in cui si dissipa una potenza per effetto Jaul pari a 20+EF W. Il filo ha un diametro di 1+0.1*C mm, ed è lungo 5+D m. Il filo si trova teso orizzontale, in aria ferma, dentro una stanza in cui viene mantenuta la temperatura ambiente di 0°C. La sup. del filo ha un coefficiente di assorbimento a pari a 0.2+D/20.

- Coeff. globale di sc. termico	                          	W/m2K		(3 punti)

- Temperatura del filo					°C			(3 punti)

4° Esercizio – Acustica (tolleranza +/- 0.5 dB)

Due stanze sono separate da una parete dotata di potere fonoisolante R pari a 30+F dB. La parete divisoria ha una area A di 10+E m2. Nel primo ambiente, trasmittente, agisce una sorgente sonora che produce un livello medio di 100 dB. L’ambiente ricevente ha un il coeff. di assorbimento medio pari a 0.2+D/20, ed una superf. interna complessiva S di 50+BC m2. Determinare il livello medio nell’ambiente ricevente.

- Livello ambiente ricevente   	                       	dB		       	(6 punti)

## Prova Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

Trascrizione Dispensa punti:                                  VOTO FINALE   Punti: