# Esame di Fisica Tecnica del 17/6/99

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio – Termodinamica (tolleranza +/- 5%)

1 kg di aria percorre un ciclo diretto costituito da due isobare e due isocore (un rettangolo sul diagramma p-v). Note le pressioni ed i volumi specifici estremi, determinare il coeff. economico del ciclo.

| Pressione inferiore | p1 = 1+F = bar |
| --- | --- |
| Pressione superiore | p2 = 5 + D = bar |
| Volume specifico inferiore | v1 = 0.1 + A/10 = m3/kg |
| Volume specifico superiore | v3 = 1 + B = m3/kg |

- Coeff. economico                                      		     			(6 punti)

2° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 5%)

Un tubo di Venturi è inserito lungo un condotto di ventilazione, in cui scorre aria con temperatura pari a DE °C, pressione atmosferica, e velocità (nella sezione di ingresso) pari a 1 + BC m/s. I diametri di ingresso e di gola del tubo di venturi sono rispettivamente pari a 100mm ed a 30 +F mm. Le due prese di pressione del Venturi sono collegate ad un tubo ad U, parzialmente riempito di liquido la cui densità è pari ad 800 + 10*DE kg/m3. Trovare:

- Dislivello fra i peli liberi del liquido nel tubo ad U                            mm	(6 punti)

3° Esercizio – Termocinetica (tolleranza +/- 20%)

Una sfera di acciaio, con diametro pari a 100 + BC mm, si trova inizialmente alla temperatura di 200+EF °C. Essa viene raffreddata mediante aria avente temperatura di 20 + D °C, e velocità di 10+C m/s. Trovare il tempo necessario affinché la sfera di acciaio raggiunga la temperatura superficiale di 100 °C.

- Coeff. di convezione		                               W/m2K    			(3 punti)

- Tempo di raffreddamento                                   s         			(3 punti)

4° Esercizio – Acustica (tolleranza +/- 0.5 dB)

Una sorgente di rumore incoerente in banda larga, puntiforme ed omnidirezionale ha livello di potenza pari a 80+F dB. Essa è situata ad una altezza di 10+E m sopra il piano di campagna, che ha coeff. di assorbimento pari a CD %. Trovare il livello sonoro in un punto distante (in pianta) 50m, ad una quota pari a 10+B m.

- Livello complessivo lineare                                       dB		       	(6 punti)

## Prova Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

Trascrizione Dispensa punti:                                  VOTO FINALE   Punti: