# Esame di Fisica Tecnica A del 1/2/2001

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

ARCHITETTURA

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio – Termodinamica (tolleranza +/- 5%)

Aria secca è contenuta entro uno stantuffo, su cui grava la pressione atmosferica ed un peso avente massa M pari a 100+AB kg, che mantiene costante la pressione al suo interno. L’area dello stantuffo A è pari a 100+CD cm2. La temperatura iniziale T1 del fluido entro lo stantuffo è pari 20+EF °C. L’altezza iniziale dello stantuffo, z1, è pari a 100mm. Al fluido viene comunicata dall’esterno una quantità di calore Q pari ad 1 kcal. Il fluido si espande, sollevando il peso. Trovare:

- Altezza finale dello stantuffo z2                              mm     	(3 punti)

- Temperatura finale T2		                         °C       	(3 punti)

2° Esercizio – Termodinamica (tolleranza +/- 5%)

Risolvere nuovamente l’esercizio n. 1, ma sostituendo vapore di acqua saturo all’aria secca. In questo caso non è assegnata la temperatura iniziale T1, ma è invece assegnato il titolo x1, che vale 0.1+F/74. Trovare:

- Altezza finale dello stantuffo z2                              mm     				(3 punti)

- Titolo finale x2			                                 				(3 punti)

3° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 10%)

In un recipiente sono contenute acqua ed aria compressa, alla pressione assoluta di 5+B bar. L’acqua viene spinta fuori attraverso un condotto a sezione circolare, avente lunghezza complessiva L pari a 10+C m, diametro D pari a 0.05+D/100 m e scabrezza relativa /D pari a 0.01. La sezione di sbocco è alla stessa quota del pelo libero. La somma dei  vale 3. Determinare:

- Velocità di uscita dell’acqua	                          m/s     	(3 punti)

- Altezza raggiunta dal getto hg		            m       	(3 punti)

4° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 10%)

Una pallina di alluminio viene lasciata cadere sott’acqua (avente temperatura di 20°C). Il diametro D della pallina vale 2+C/4 mm. Trovare la velocità di caduta della pallina:

- Velocità di caduta		                          m/s       				(6 punti)

## Prova Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

Trascrizione Dispensa punti:

VOTO FINALE   Punti:

Argomento: