# Esame di Fisica Tecnica del 14/9/2001 - Architettura

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:               Architettura

1° Esercizio – Termodinamica (tolleranza +/- 10%)

Due correnti di aria umida confluiscono in un collettore, da cui fuoriesce una terza corrente miscelata. Non si hanno scambi termici o di lavoro con l'esterno. Note le proprietà delle due correnti in ingresso, determinare le proprietà della corrente in uscita.

| Portate in massa in ingresso | Ma1 = 2+0.1*F = kg/s | Ma2=1+0.2*E = kg/s |
| --- | --- | --- |
| Temperature in ingresso | T1 = 30+D = °C | T2 = 10+C = °C |
| Gradi igrometrici | 1 = 0.1+0.09*B = | 2 = 0.2+0.02*B = |

- Grado igrometrico corrente di uscita                              			(3 punti)

- Temperatura corrente di uscita				°C		(3 punti)

2° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 20%)

Trovare lo sforzo risultante esercitato dal vento alla base dei pali di una linea telefonica, nell’ipotesi che lo stesso soffi in direzione ortogonale alla linea. I pali sono alti 12m e distano l’uno dall’altro 60m, e la velocità del vento è di 10 m/s.

| Diametro del cavo telefonico | D1 = 2 + 0.02*BC = mm |
| --- | --- |
| Diametro del palo di sostegno | D2 = 50 + EF = mm |
| Temperatura dell'aria | T = 010+CD/4 = °C |

- Forza applicata dal filo al palo				N		(3 punti)

- Forza complessiva alla base del palo			N		(3 punti)

3° Esercizio – Termodinamica (tolleranza +/- 5%)

Un recipiente rigido ha un volume di 20 + BC/10 m3, ed inizialmente contiene aria secca a pressione atmosferica, ad una temperatura di 20 + E °C. Il recipiente riceve dall’esterno una quantità di calore pari a 500 + DE * 10 kJ. Determinare la temperatura e la pressione finale.

- Temperatura finale					°C     			(3 punti)

- Pressione finale				 	bar			(3 punti)

4° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 5%)

Per misurare la portata d’acqua che scorre in una tubazione, sulla stessa è inserito un tubo di venturi. Il diametro della tubazione è D1=100+CD mm, il diametro della gola del venturi è D2=50+E mm. Si misura una differenza di pressione pari a 2000+EF*10 Pa. Determinare velocità e portata nel condotto.

- Velocità media W1					m/s			(3 punti)

- Portata in massa					kg/s			(3 punti)

## Prova Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

Trascrizione Dispensa punti:

VOTO FINALE   Punti:

Argomento: