# Esame di Fisica Tecnica del 07/12/2001 - Architettura

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio – Termodinamica (tolleranza +/- 5%)

Determinare il calore estraibile da serbatoio contenente 100+EF kg di acqua oppure di aria, inizialmente alla temperatura di 40+CD/2 °C ed alla pressione di 1 BAR, considerando l’ambiente alla temperatura di 20+B °C.

- Calore estraibile dall’acqua				kJ      			(3 punti)

- Calore estraibile dall’aria				kJ     			(3 punti)

2° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 10%)

Un serbatoio di forma cilindrica ha un diametro di 1+0.02*CD m e contiene acqua sino ad un livello di 5 + E m, che viene mantenuto costante. Sul fondo di esso viene aperto un foro circolare con bordi smussati ( = 0.5), con diametro pari ad 1/25 di quello del serbatoio, da cui l’acqua esce. Determinare la velocità di uscita dell’acqua e la portata in massa.

- Velocità di uscita					m/s			(3 punti)

- Portata in massa					kg/s			(3 punti)

3° Esercizio – Termodinamica (tolleranza +/- 10%)

In una caldaia per la produzione di vapore, una resistenza genera calore per effetto Jaul. La potenza generata è pari a 1000+EF W. La caldaia contiene acqua satura, alla pressione di 10 + C Bar. Determinare la temperatura e la portata in massa di vapore prodotto.

- Temperatura del vapore	                          	°C			(3 punti)

- Portata in massa di vapore				g/s			(3 punti)

4° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 10%)

Un aereo vola ad una velocità di 700+2*BC km/h, ad una quota a cui la pressione atmosferica è pari a 0.3+D/20 bar. Sul musetto dell’aereo è montato un tubo di Pitot. Determinare la pressione differenziale indicata dal tubo di Pitot, e conseguentemente la pressione di ristagno.

- Pressione differenziale              			Pa		       	(3 punti)

- Pressione di ristagno		              		Pa 		       	(3 punti)

## Prova Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

Trascrizione Dispensa punti:

VOTO FINALE   Punti:

Argomento: