# Esame di Fisica Tecnica del 14/9/2001 - Ingegneria

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio – Termodinamica (tolleranza +/- 10%)

Due correnti di aria umida confluiscono in un collettore, da cui fuoriesce una terza corrente miscelata. Non si hanno scambi termici o di lavoro con l'esterno. Note le proprietà delle due correnti in ingresso, determinare le proprietà della corrente in uscita.

| Portate in massa in ingresso | Ma1 = 2+0.1*F = kg/s | Ma2=1+0.2*E = kg/s |
| --- | --- | --- |
| Temperature in ingresso | T1 = 30+D = °C | T2 = 10+C = °C |
| Gradi igrometrici | 1 = 0.1+0.09*B = | 2 = 0.2+0.02*B = |

- Grado igrometrico corrente di uscita                              			(3 punti)

- Temperatura corrente di uscita				°C		(3 punti)

2° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 20%)

Trovare lo sforzo risultante esercitato dal vento alla base dei pali di una linea telefonica, nell’ipotesi che lo stesso soffi in direzione ortogonale alla linea. I pali sono alti 12m e distano l’uno dall’altro 60m, e la velocità del vento è di 10 m/s.

| Diametro del cavo telefonico | D1 = 2 + 0.02*BC = mm |
| --- | --- |
| Diametro del palo di sostegno | D2 = 50 + EF = mm |
| Temperatura dell'aria | T = 010+CD/4 = °C |

- Forza applicata dal filo al palo				N		(3 punti)

- Forza complessiva alla base del palo			N		(3 punti)

3° Esercizio – Acustica (tolleranza +/- 0.5 dB)

Una sorgente di rumore incoerente in banda larga, puntiforme ed omnidirezionale ha livello di potenza pari a 90+C dB. Essa è situata entro un ambiente semiriverberante Sabiniano, avente un volume pari a 400+20·B m3, con superficie interna pari a 350+20·E m2, che ha coeff. di assorbimento pari a 0.2 + EF/200. Trovare il tempo di riverberazione ed il livello sonoro in un punto posto entro l’ambiente, e distante 5m dalla sorgente.

- Tempo di riverberazione		                 	s	       		(3 punti)

- Livello complessivo lineare                          	dB		       	(3 punti)

4° Esercizio – Termocinetica (tolleranza +/- 20%)

Una sfera di acciaio, con diametro pari a 50 + CD mm, si trova inizialmente alla temperatura di 300+EF °C. Essa viene raffreddata mediante aria avente temperatura di 20 + B °C, e velocità di 12+C m/s. Trovare il tempo necessario affinché la sfera di acciaio raggiunga la temperatura superficiale di 60 °C.

- Coeff. di convezione		                               W/m2K    			(3 punti)

- Tempo di raffreddamento                                   s         			(3 punti)

## Prova Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

Trascrizione Dispensa punti:

VOTO FINALE   Punti:

Argomento: