# Esame di Fisica Tecnica del 1/2/2001

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

Ingegneria ………………..

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio – Termodinamica (tolleranza +/- 5%)

Aria secca è contenuta entro uno stantuffo, su cui grava la pressione atmosferica ed un peso avente massa M pari a 100+AB kg, che mantiene costante la pressione al suo interno. L’area dello stantuffo A è pari a 100+CD cm2. La temperatura iniziale T1 del fluido entro lo stantuffo è pari 20+EF °C. L’altezza iniziale dello stantuffo, z1, è pari a 100mm. Al fluido viene comunicata dall’esterno una quantità di calore Q pari ad 1 kcal. Il fluido si espande, sollevando il peso. Trovare:

- Altezza finale dello stantuffo z2                              mm     	(3 punti)

- Temperatura finale T2		                         °C       	(3 punti)

2° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 10%)

In un recipiente sono contenute acqua ed aria compressa, alla pressione assoluta di 5+B bar. L’acqua viene spinta fuori attraverso un condotto a sezione circolare, avente lunghezza complessiva L pari a 10+C m, diametro D pari a 0.05+D/100 m e scabrezza relativa /D pari a 0.01. La sezione di sbocco è alla stessa quota del pelo libero. La somma dei  vale 3. Determinare:

- Velocità di uscita dell’acqua	                          m/s     	(3 punti)

- Altezza raggiunta dal getto hg		            m       	(3 punti)

3° Esercizio – Acustica (tolleranza +/- 1 dB)

Trovare il livello sonoro che si viene a creare all’interno di una stanza per effetto di una sorgente sonora posta fuori dall’edificio (all’aperto, su piano riflettente) sapendo che il livello di potenza Lw della sorgente è pari a 100+AB dB, che essa dista 15+C m dalla facciata della stanza, che la facciata ha un potere fonoisolante R pari a 40+D dB ed un’area S pari a 10+E m2. La stanza ha un volume V di 100+EF m3 ed un tempo di riverberazione T60 di 1s.

- Livello sonoro			                          dB       				(6 punti)

4° Esercizio – Scambio Termico (tolleranza +/- 10%)

Un conduttore elettrico rivestito di isolante dissipa calore per effetto Joule. Trovare la temperatura del conduttore e quella esterna del rivestimento, sapendo che il diametro del filo D1 è 1+B/10 mm, il diametro dell’isolante D2 è il doppio di D1, la conducibilità  dell’isolante è 0.5+C/10 W/mK, la resistenza elettrica del filo è di 0.1 /m e la corrente i vale 2+E A. Il filo è situato in un ambiente a 20°C, ed il coeff. di convez.+irraggiam. esterno htot vale 10 W/m2K.

- Temperatura del filo			            		°C       			(3 punti)

- Temperatura esterna del rivestimento			°C       			(3 punti)

## Prova Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

Trascrizione Dispensa punti:

VOTO FINALE   Punti:

Argomento: