# Esame di Fisica Tecnica del 2/5/2001 – Ingegneria (solo fuoricorso)

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio – Termodinamica (tolleranza +/- 5%)

Un cilindro con stantuffo, termicamente isolato, contiene aria ad elevata pressione e temperatura. Essa si espande reversibilmente, compiendo lavoro sullo stantuffo. L’ambiente esterno si trova alla pressione atmosferica (pressione finale dell’espansione). Determinare il lavoro netto ricevuto dalla macchina collegata allo stantuffo.

| Volume iniziale contenuto nel cilindro | V1 = 0.1 + 0.01*EF = m3 |
| --- | --- |
| Pressione iniziale dell'aria contenuta nel cilindro | p1 = 5 + 10*D = bar |
| Temperatura iniziale dell'aria contenuta nel cilindro | T1 = 120+BC = °C |

- Lavoro netto ricevuto              					J			(3 punti)

- Temperatura finale dell’aria					°C			(3 punti)

2° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 10%)

Trovare lo sforzo di taglio ed il momento flettente esercitati dal vento alla base dei pali di una linea telefonica, nell’ipotesi che lo stesso soffi in direzione ortogonale alla linea. I pali sono alti 18 m e distano 60 m, e la velocità del vento è di 50 m/s.

| Diametro del cavo telefonico | D1 = 0.03 + 0.001*F = m |
| --- | --- |
| Diametro del palo di sostegno | D2 = 0.1 + E*0.02 = m |
| Temperatura dell'aria | T = 0.5*CD = °C |

- Forza complessiva alla base del palo				N			(3 punti)

- Momento flettente alla base del palo				Nm			(3 punti)

3° Esercizio – Termocinetica (tolleranza +/- 20%)

Una piccola lastrina piana di metallo (cm 10x10) “vede” un grande ambiente circostante costituito da superfici alla temperatura di 400 °C, e viene lambita da una corrente d’aria fredda alla velocità di 15 m/s. Determinare la temperatura della lastrina.

| Coeff. di assorbimento della sup. metallica | a = 0.1 + 0.05*D = |
| --- | --- |
| Temperatura dell’aria fredda | Ta = 10 + 2*E = °C |

- Coeff. di convezione		 				W/m2K			(3 punti)

- Velocità dell’aria						m/s			(3 punti)

4° Esercizio – Acustica – tolleranza 5% (1 dB)

Due altoparlanti identici sono posti l’uno di fronte all’altro, ad una distanza di 10m, e sono alimentati con lo stesso segnale (tono puro alla frequenza f = 500+CD*4 Hz). Nel punto centrale x0=0 si misura un livello sonoro L0= 100 dB. Determinare la distanza x1, lungo la congiungente i due altoparlanti, ove si misurerà il livello sonoro minimo L1.

- Posizione del punto di minimo x1					m	       		(3 punti)

- Livello sonoro nel punto di minimo L1				dB	         		(3 punti)

## Prova Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

Trascrizione Dispensa punti:

VOTO FINALE   Punti:

Argomento: