# Esame di Fisica Tecnica del 4/7/2002 - Architettura

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio – Termodinamica (tolleranza +/- 20%)

Una caldaia produce vapore surriscaldato che alimenta una turbina. Nota la pressione in caldaia, pari a 100+EF Bar, e la temperatura del vapore surriscaldato, pari a 400 + CD °C, determinare:

- l’entalpia specifica del vapore surriscaldato

- la quantità di calore necessaria a produrre 1 kg di vapore partendo da acqua satura ad 1 bar

- il lavoro ottenibile dall’espansione adiabatica reversibile in turbina, sempre sino ad una pressione finale di 1 bar.

- entalpia spec. vapore surr.				kJ/kg			(4 punti)

- calore per u. di massa				kJ/kg			(4 punti)

- lavoro per u. di massa				kJ/kg			(4 punti)

2° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 20%)

Una pistola ad acqua viene caricata con aria compressa alla pressione di 2+C/10 bar. Determinare velocità di uscita e portata d’acqua, sapendo che la canna ha una lunghezza di cm 20+E, un diametro di mm 1+D/10, e che l’ugello di uscita ha un foro con diametro pari ad 1/5 della canna. La perdita di carico concentrata dovuta alle accidentalità dà luogo ad una lunghezza equivalente pari a 10 diametri della canna. Valutare anzitutto la velocità massima che si avrebbe, teoricamente, se non ci fossero perdite nè concentrate nè distribuite, indi la velocità effettiva e la portata in presenza delle perdite di carico.

- Velocità massima del getto				m/s			(4 punti)

- Velocità effettiva del getto				m/s			(4 punti)

- Portata in massa					kg/s			(4 punti)

Trascrizione Dispensa

Argomento:										Punti:

## Prova Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

VOTO FINALE   Punti: