# Esame di Fisica Tecnica del 18/7/2002 - Ingegneria

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio – Termodinamica (tolleranza +/- 15%)

Entro un ambiente di volume V pari a 200+CD m3 si trova aria umida con temperatura dell’aria  T1 pari a 20+F °C ed umidità relativa 1 pari a 30+E %. Nell’ambiente viene introdotta un massa di acqua M2, alla temperatura di 85 °C, sino a che l’umidità cresce ad un valore 2 pari a 60+F %, mentre la pressione rimane invariata. Determinare:

- Massa di acqua M2 da aggiungere		                              	kg     			(3 punti)

- Temperatura finale entro l’ambiente T2				°C       			(3 punti)

2° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 10%)

In un recipiente cilindrico è contenuta acqua. Il recipiente ha un diametro D1 pari ad 1+0.1*B m ed un’altezza H pari a 4+C m. L’acqua esce attraverso un tubo liscio a sezione circolare, avente diametro D2 pari a 0.05+D/100 m e lungo 10m. L’imbocco del tubo ha un  pari a 1.5. Determinare:

- Velocità di uscita dell’acqua	                  	m/s     		          (3 punti)

- Pressione relativa sul

fondo del serbatoio		            		bar       		          (3 punti)

3° Esercizio – Acustica (tolleranza +/- 1 dB)

Su una ferrovia passano, nel periodo diurno, 100+EF treni. Ciascun treno è una sorgente sonora lineare, lunga 500+BC m, caratterizzata da un livello di potenza sonora per metro di lunghezza Lw pari a 90+D dB(A)/m. La velocità dei treni è pari a 140+B*10 km/h. Supponendo la pavimentazione perfettamente riflettente, e la sorgente cilindrica omnidirezionale, determinare il livello sonoro equivalente ad una distanza di m 50+C dall’asse della ferrovia.

- Livello equivalente			                          dB(A)      				(6 punti)

4° Esercizio – Scambio Termico (tolleranza +/- 20%)

Un condotto di estrazione aria viziata espelle una portata in massa di aria pari ad 1+C/10 kg/s, con temperatura iniziale Tin pari a 60+D °C. La temperatura esterna è 0°C. Si tratta di un condotto cilindrico di lamiera, di spessore trascurabile, avente diametro D pari ad 1+B/10 m e lungo 36+F m. Il coeff. totale di convezione ed irraggiamento esterno è pari a 10+C W/m2K. Determinare

- Potenza termica dispersa	attraverso la parete del condotto			W		(3 punti)

- Temperatura di uscita dell’aria Tout					°C		(3 punti)

## Prova Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

Trascrizione Dispensa punti:

VOTO FINALE   Punti:

Argomento: