# Esame di Fisica Tecnica del 20/6/2002 - Ingegneria

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio – Termodinamica (tolleranza +/- 15%)

Due correnti di aria umida confluiscono in un collettore, da cui fuoriesce una terza corrente miscelata. Non si hanno scambi termici o di lavoro con l'esterno. Note le proprietà delle due correnti in ingresso, determinare le proprietà della corrente in uscita.

|  | Corrente Ingresso 1 (nota) | Corrente Ingresso 2 (nota) |
| --- | --- | --- |
| Portate in massa | Ma1 = 2+0.2*F = kg/s | Ma2=4+0.4*B = kg/s |
| Temperatura | T1 = 20+E = °C | T2 = 30+C = °C |
| Grado igrometrico | 1 = 0.2+0.02*C = |  = 0.4+0.04*D = |

- Grado igrom. corrente uscita                              					(3 punti)

- Temperatura corrente di uscita				°C			(3 punti)

2° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 5%)

A monte e a valle di un diaframma, installato lungo una conduttura d’acqua avente diametro pari a 50 + D mm, sono collocate due prese di pressione. Attraverso la conduttura scorre una portata d’acqua di 5+E kg/s. Noti i valori delle pressioni misurate in tali due sezioni, determinare la velocità dell’acqua ed il coefficiente di perdita localizzata  del diaframma.

| p1 = 2+0.01*CD = bar | p2 = 1+0.01*DE = bar |
| --- | --- |

- Velocità dell’acqua						m/s		(3 punti)

- Coeff. di perdita concentrata 				    			(3 punti)

3° Esercizio – Acustica (Tolleranza +/- 0.5 dB)

Determinare i valori del livello equivalente nel periodo diurno e notturno in un sito in cui il livello equivalente ponderato “A” del rumore ambientale misurato vale:

| Dalle 05 alle 07 | Dalle 07 alle 09 | Dalle 09 alle 18 | Dalle 18 alle 23 | Dalle 23 alle 01 | Dalle 01 alle 05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60+B | 70+C | 65+D | 60+E | 50+F | 50+A |

Livello Equivalente Diurno					dB(A)       	(3 punti)

Livello Equivalente Notturno 					dB(A)         	(3 punti)

4° Esercizio – Termocinetica (tolleranza +/- 10%)

Viene posta su una piastra riscaldante elettrica una pentola di rame piena d’acqua, scoperchiata (a pressione atmosferica), inizialmente alla temperatura ambiente (20°C). Fra la piastra elettrica ed il fondo della pentola viene interposto un disco di porcellana, avente conducibilità pari ad 1 W/mK, spessore 5mm e diametro 250mm. Nota la massa d’acqua e la potenza elettrica della piastra, determinare il tempo necessario per la completa vaporizzazione dell’acqua contenuta, nonchè la temperatura raggiunta dalla piastra elettrica durante l’ebollizione.

| Massa dell’acqua | M=3+0.3*F= kg | Potenza termica della piastra | Q=1500+E*100= W |
| --- | --- | --- | --- |

- Tempo di completa vaporizzazione				s		(3 punti)

- Temperatura delle piastra elettrica		 			°C		(3 punti)

## Prova Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

Trascrizione Dispensa punti:

VOTO FINALE   Punti:

Argomento: