# Esame di Fisica Tecnica del 25/09/2001

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio – Termodinamica (tolleranza +/- 10%)

In un ambiente è contenuta aria umida, alla temperatura di 20+2*E °C e grado igrometrico pari a 0.4+F/20, alla pressione atmosferica standard (101325 Pa). La temperatura viene ridotta, a titolo costante, sino al punto di rugiada. Determinare la quantità di calore sottratta per kg di aria secca e la densità finale della aria umida raffreddata.

- Calore sottratto						kJ/kga		(3 punti)

- Densità finale						kg/m3	   	(3 punti)

2° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 10%)

Un serbatoio di forma cilindrica ha un diametro di 2+0.1*F m e contiene acqua mantenuta ad un livello di 4 + D m. Sul fondo di esso si apre un foro circolare a spigoli vivi ( = 1), con diametro pari ad 1/20 di quello del serbatoio, per cui l’acqua comincia ad uscire. Determinare la velocità iniziale del getto di acqua che fuoriesce ed il tempo necessario al completo svuotamento del serbatoio.

- Velocità iniziale di uscita W2			m/s			(3 punti)

- Tempo di svuotamento				s			(3 punti)

3° Esercizio – Acustica (tolleranza +/- 10% e +/- 1 dB)

In una camera riverberante vuota, avente volume di 200+EF m3, si misura un tempo di riverberazione T1 pari a 5+C/2 s. Si determini la superficie di materiale fonoassorbente da introdurre nella camera affinchè il tempo di riverbero T2 diventi pari a 2+D/5 s. Il coeff. di assorbimento acustico del materiale introdotto è pari a 0.2+F/12. Si determini inoltre la riduzione di livello sonoro riverberante ottenuta grazie all’introduzione del materiale fonoassorbente.

- Superficie pannelli	   	                       		m2		       	(3 punti)

- Riduz.livello riverberante	           			 dB		       	(3 punti)

4° Esercizio – Termocinetica (tolleranza +/- 10%)

Dentro una tubo lungo 1 m, in materiale ceramico, una resistenza elettrica genera calore per effetto Joule. Il diametro interno del tubo è 0.02+C/100 m, quello esterno è il doppio. La conducibilità del materiale è pari a 1+D/10 W/mK. La parete interna è mantenuta a 600 + CD °C, quella esterna è a 20+E °C. Determinare la potenza dissipata dalla resistenza elettrica.

- Resistenza termica del tubo	                          	K/W			(3 punti)

- Potenza termica					W			(3 punti)

## Prova Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

Trascrizione Dispensa punti:

VOTO FINALE   Punti:

Argomento: