# Esame di Fisica Tecnica del 26/2/2004

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio – Termodinamica (tolleranza +/- 10%)

Entro un ambiente di volume V pari a 100+CD m3 si trova aria umida con temperatura T1 pari a 12+E °C ed umidità relativa 1 pari a 0.80+0.02*F. Nell’ambiente viene introdotta una quantità di calore Q pari a 1500+E*100 kJ. Determinare:

- Temperatura finale			                              	°C

- Grado igrometrico finale

2° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 20%)

In un recipiente cilindrico è contenuta acqua. Il recipiente ha un diametro D1 pari ad 1+0.1*B m ed un’altezza H pari a 4+C m. L’acqua esce attraverso un condotto liscio a sezione circolare, avente diametro D2 pari a 0.05+D/100 m e lunghezza L pari a 20+E m. La perdita localizzata di imbocco a spigolo vivo vale            = 1. Determinare:

- Velocità di uscita dell’acqua	                  	m/s

- Portata di acqua in uscita		            		kg/s

3° Esercizio – Acustica (tolleranza +/- 1 dB)

Su una strada scorre un flusso di 1000+EF*10 veicoli/h. La velocità media dei veicoli è pari a 80+B km/h. Ad una distanza d pari a 30+D m si misura un livello sonoro continuo equivalente di 65+C dB(A). Supponendo la pavimentazione perfettamente riflettente, e le sorgenti omnidirezionali, determinare il livello di potenza sonora medio di ciascun veicolo ed il SEL (livello di singolo evento) prodotto dal transito di ciascun veicolo alla distanza “standard” di 7.5 m dall’asse della strada.

- Livello di potenza sonora di 1 veicolo			dB(A)

- SEL7.5m di 1 veicolo					dB(A)

4° Esercizio – Scambio Termico (tolleranza +/- 30%)

Da una centrale termica esce un condotto a sezione circolare che trasporta acqua per teleriscaldamento, con temperatura iniziale pari a 80 +2*F °C. Il condotto ha un diametro interno di 100+CD mm, uno spessore di 5mm, è realizzato in acciaio inox (=14 W/mK) e la velocità media al suo interno è pari a 1+E/10 m/s. Il condotto è circondato da aria a 20°C, ed il coefficiente di adduzione esterno (convezione + irraggiamento) è pari a 10+D W/m2K. Determinare la lunghezza del condotto necessaria ad una riduzione della temperatura dell’acqua sino alla temperatura di 30°C, e la potenza termica scambiata lungo tale tratto.

- Lunghezza del condotto							m

- Potenza termica scambiata						W

## Prova Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

Trascrizione Dispensa punti:

VOTO FINALE   Punti:

Argomento: