# Esame di Fisica Tecnica del 21/7/2005

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio – Termodinamica (tolleranza +/- 5%)

Una stanza ha un volume di 100 + EF m3, ed inizialmente contiene aria secca a pressione atmosferica, ad una temperatura di 30+D °C. Nella stanza, mantenuta a pressione costante ed isolata termicamente, viene posto un recipiente contenente 0.5+0.1·C kg di H2O, alla stessa temperatura iniziale dell’aria. Determinare temperatura finale e grado igrometrico finale, dopo che il sistema ha raggiunto l’equilibrio termodinamico.

- Temperatura finale					°C     			(6 punti)

- Grado igrometrico finale				 			(6 punti)

2° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 5%)

Occorre mantenere in circolazione una portata di acqua di 0.1+F/10 kg/s, alla temperatura di 20 °C (=1•10-6 m2/s), in un circuito chiuso lungo 100+DE m, realizzato con tubo liscio avente diametro interno pari a 20+C mm. Determinare prevalenza della pompa e potenza del motore che la aziona, ipotizzando un rendimento della pompa pari a 0.7 e trascurando le perdite concentrate.

- Prevalenza della pompa				Bar			(6 punti)

- Potenza del motore					W			(6 punti)

3° Esercizio – Termocinetica (tolleranza +/- 5%)

Dell’acqua entra in un tubo a parete corrugata a 90+F °C, ed esce a 70+E °C. La parete del tubo è mantenuta a 10+D °C. La portata di acqua è pari a 0.2+0.1·B kg/s. Il tubo è lungo 3m, ed ha un diametro idraulico di 25+C mm. Determinare la potenza termica scambiata ed il coeff. di convezione medio.

- Potenza termica scambiata				W			(6 punti)

- Coeff. di convezione		                          	W/m2K		(6 punti)

4° Esercizio – Acustica (tolleranza +/- 0.5 dB)

Una sorgente di rumore incoerente in banda larga, puntiforme ed omnidirezionale ha livello di potenza pari a 80+F dB. Essa è situata entro un ambiente avente un volume pari a 200+10·E m3, con superficie interna pari a 150+10·D m2, che ha coeff. di assorbimento pari a 30 + 0.5·BC %. Trovare il tempo di riverberazione ed il livello sonoro in un punto posto entro l’ambiente, e distante 2 m dalla sorgente.

- Tempo di riverberazione		                 	s	       		(3 punti)

- Livello complessivo lineare                          	dB		       	(3 punti)

## Prova Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

VOTO FINALE   Punti: