# Esame di Fisica Tecnica del 17/11/2005

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio – Termodinamica (tolleranza +/- 10%)

Un locale sauna è diviso in due parti da una doppia porta. Nella prima parte vengono mantenute condizioni di temperatura ed umidità “normali” (20°C, 50% UR), nella seconda la temperatura è pari a 60+E °C, e l’umidità è del 100%. Il volume della prima parte è pari a 30+F m3, il volume della seconda è pari a 50+D m3. Le porte di separazione vengono erroneamente lasciate aperte: determinare la temperatura che si viene a stabilire dopo un certo tempo in entrambi i locali, e la massa di vapore che condensa.

- Temperatura Finale              					°C			(3 punti)

- Massa di vapore condensato					kg			(3 punti)

2° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 10%)

Per innaffiare un giardino viene usata una manichetta di gomma, il cui diametro interno è 20+F mm, e la lunghezza è pari a 50+E m. Il tutto è alimentato da un serbatoio di raccolta dell’acqua piovana, il cui pelo libero si trova ad una quota di m 4+D al di sopra della quota dell’estremità libera della manichetta. Determinare la portata di acqua erogata e la pressione all’interno del tubo allorché si interrompe la fuoriuscita dell’acqua tappando l’estremità libera di esso.

- Portata di acqua						kg/s			(3 punti)

- Pressione a tubo tappato					Pa			(3 punti)

3° Esercizio – Termocinetica (tolleranza +/- 20%)

Una mela cotta viene estratta dal forno, e viene lasciata raffreddare in una corrente di aria alla temperatura di 20°C ed alla velocità di 5+(E/5) m/s. Sapendo che la temperatura iniziale era pari a 100°C, che il diametro della mela è pari a circa 50+5*F mm, la sua densità è pari a 900+CD kg/m3, e la sua capacità termica specifica è pari a 3000+E*100 J/kgK, determinare il tempo necessario affinché la mela si raffreddi sino a 40-F °C.

- Coefficiente di convezione h		 		W/m2K		(3 punti)

- Tempo di reffreddamento					s			(3 punti)

4° Esercizio – Acustica – (tolleranza 10% - 1 dB)

Alla distanza di m 50+F da una strada di grande traffico, e in campo libero, si misura un livello sonoro diurno pari a 70+E dB(A). Determinare quale sarà il livello sonoro notturno, nell’ipotesi che il flusso medio espresso in veicoli/h durante il periodo notturno sia pari ad 1/4 del flusso medio diurno.

Stabilito che il limite di rumorosità è pari a 65 dB(A) diurni e 55 dB(A) notturni, determinare la distanza minima a cui si deve costruire un edificio, dotato di facciata completamente riflettente rivolta verso la strada, in modo che su tale facciata i limiti suddetti vengano rispettati.

- Livello sonoro notturno					dB(A)	       		(3 punti)

- Distanza							m	         		(3 punti)

## Prova Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

VOTO FINALE   Punti: