# Esame di Fisica Tecnica del 7/4/2005

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio – Termodinamica (tolleranza +/- 5%)

Per cuocere la pasta, si mette sul fornello una pentola contenente 4 litri d’acqua, inizialmente alla temperatura T1 = 10+F °C. Si porta l’acqua ad ebollizione, cosa che richiede un tempo 1 pari a 20+E minuti. Indi si fa cuocere la pasta per un tempo 2 pari a 10+D minuti, senza variare la potenza termica erogata dal fornello. Determinare la potenza termica del fornello e la quantità di acqua che evapora durante l’intervallo di tempo 2.

.

- Potenza termica del fornello	Q				W

- Massa di acqua evaporata	Mev				kg

2° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 5%)

Il vento con velocità pari a 20+F m/s e temperatura di 0°C investe frontalmente la facciata di un’edificio, dotata di finestre. Determinare la pressione esercitata dal vento sulle finestre. Ogni finestra è inoltre dotata di una feritoia per la ventilazione, di forma rettangolare e che misura mm 600+CD per mm 10+E. Essa è protetta da una retina metallica, che fornisce una perdita di carico concentrata pari a =2+F. Determinare la portata d’aria che penetra da ciascuna finestra attraverso la feritoia.

- Pressione sulla finestra		     p				Pa

- Portata d’aria che entra dalla feritoia M				kg/s

3° Esercizio – Acustica (tolleranza +/- 0.5 dB)

Una macchina da cantiere è etichettata con il simbolo CE “Lwa 110”, ed opera ad una distanza di m 5+F da un gruppo di operai. Ogni giorno, la macchina è in funzione per un tempo di 1+B ore, e il rumore di fondo del cantiere è pari a 70+C dB(A).

Gli operai effettuano anche lavoro straordinario, e restano sul cantiere per un totale di 10h ogni giorno.

Supponendo che la macchina sia una sorgente puntiforme omnidirezionale, che opera su un piano riflettente, determinare il livello di pressione sonora prodotto dalla macchina presso gli operai ed il Livello di Esposizione Personale (LEP) degli stessi.

Livello di Pressione Sonora	Lp				dB(A)

Livello di Esposizione Personale 	LEP		T60		dB(A)

4° Esercizio – Termocinetica (tolleranza +/- 15%)

Si sta progettando una rete di teleriscaldamento urbano. L’acqua viene erogata dalla centrale ad una temperatura di 90 + F °C, e deve giungere agli utilizzatori piu’ lontani (L=10+F km) ad una temperatura non inferiore ai 70 + E °C. La conduttura è costituita da un tubo di ferro, avente diametro interno pari a 100 + CD mm e spessore pari a 10mm, e l’acqua scorre al suo interno con una velocità media di 1 + (E/5) m/s. Si consideri un coefficiente totale di convezione+irraggiamento esterno pari a 50 W/m2K e temperatura all’infinito pari a 0°C. Determinare lo spessore dello strato cilindrico di isolante (= 0.1 W/mK) sufficiente ad ottenere una dispersione di calore pari a quella massima consentita onde garantire la temperatura minima di arrivo dell’acqua agli utilizzatori.

.

- Potenza termica dispersa	max 	Q        				kW

- Spessore minimo strato isolante	(RI - R2)				mm

## Prova Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

VOTO FINALE   Punti: