# Esame di Fisica Tecnica del 12/1/2006

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio – Termodinamica (tolleranza +/- 5%)

Due correnti (1 e 2), rispettivamente di azoto N2 e di ossigeno O2, alla pressione di 10 bar, confluiscono in un collettore, da cui fuoriesce una terza corrente miscelata. Non si hanno scambi termici o di lavoro con l'esterno. Note le proprietà delle due correnti in ingresso, determinare le proprietà della corrente in uscita.

| Gas | N2 | O2 |
| --- | --- | --- |
| Portate in massa in ingresso | Ma1 = 1+0.1*F = kg/s | Ma2=2+0.1*E = kg/s |
| Temperature in ingresso | T1 = 150+4*D = °C | T2 = 100+2*C = °C |

- Costante R’ della miscela risultante				J/kgK		(6 punti)

- Temperatura corrente di uscita				°C		(6 punti)

2° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 5%)

Un pompiere tiene in mano un idrante, alimentato da una manichetta con diametro di 50+F mm, e pressione relativa di 5+E/2 bar. Il diametro dell’ugello di uscita è pari a 20+D/2 mm, e si suppone che sia cosi’ ben profilato da rendere trascurabili le perdite di carico localizzate. Determinare la velocità del getto e la spinta che il pompiere deve contrastare.

- Velocità del getto di uscita					m/s    		(6 punti)

- Spinta del getto						N		(6 punti)

3° Esercizio – Termocinetica (tolleranza +/- 20%)

La parete di un tubo metallico corrugato viene mantenuta alla temperatura di 90+E °C mediante un sistema di riscaldamento elettrico. All'interno scorre acqua. Nota la temperatura di ingresso, e la temperatura di uscita dell’acqua, determinare la potenza scambiata ed il valore del coeff. di convezione interno.

| Diametro del tubo | D = 0.02 + 0.001*F = m |
| --- | --- |
| Lunghezza del tubo | L = 15 + D = m |
| Portata dell'acqua | Qm = 10 + E = kg/s |
| Temperatura di ingresso dell'acqua | Tin = 4 + F = °C |
| Temperatura di uscita dell'acqua | Tout = 60 + E = °C |

- Potenza  termica scambiata					W		(6 punti)

- Coeff. di convezione h					W/m2K	(6 punti)

4° Esercizio – Acustica (tolleranza +/- 0.5 dB)

Una torre evaporativa è posizionata su una pavimentazione piana e riflettente, ed ha la forma di un cubo con lato L pari a m 1+D/5. L’emissione sonora della macchina è uniforme, per cui posizionando un microfono in qualunque punto posto ad 1 m di distanza dalla superficie della macchina, si rileva un livello sonoro sempre uguale, pari a 70 + F dB(A). Determinare il livello di potenza sonora Lw della sorgente, ed il livello di pressione sonora che si stima verrà ad esserci al recettore, posto ad una distanza di 50+E*10 m dal centro della stessa, ipotizzando condizioni di propagazione di campo libero.

- Livello di potenza sonora Lw				dB(A)       	(6 punti)

- Livello di pressione al recettore Lp 				dB(A)         	(6 punti)

## Prova Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

VOTO FINALE   Punti: