# Esame di Fisica Tecnica del 15/11/2004

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio – Termodinamica

Un recipiente chiuso, isolato termicamente, di volume complessivo costante, è diviso in due parti da un setto. A sinistra del setto c’è O2, a destra N2. La pressione dell’ossigeno è 2+0.2*F bar; la pressione dell’azoto è 2+0.5*E bar. Il volume dell’ossigeno è 1+0.1*D m3, quello dell’azoto è 2+0.1*C m3. La temperatura in °C dell’ O2 è 5+B °C, quella dell’ N2 è 40+A °C. Dopo aver tolto il setto, i due gas si miscelano, e giungono ad un nuovo stato di equilibrio. Trovare:

- Pressione finale                                     bar     				(6 punti)

- Temperatura finale                                °C       				(6 punti)

2° Esercizio – Fluidodinamica

Un tubo di Venturi è collocato lungo un condotto di ventilazione circolare, in cui scorre aria con temperatura pari ad EF °C, pressione atmosferica (101325 Pa), e velocità pari a 10 + CD m/s.

Il diametro del condotto è pari a 40+E cm, il diamtero della sezione di gola è pari a 20+B cm. Le due prese di pressione del Venturi sono collegati ad un tubo ad U, riempito parzialmente di acqua. Trovare:

- (De)pressione relativa nella sezione di gola		                           Pa	(3 punti)

- Dislivello fra i peli liberi del liquido nel tubo ad U                            mm	(3 punti)

3° Esercizio – Termocinetica

Una parete  avente superficie complessiva di 10 m2, composta di tre strati di differenti materiali, isola una abitazione (20°C) dall’ambiente esterno (-5°C). Il primo strato è spesso 30+10*F mm, ed ha conducibilità 10+E W/mK; il secondo strato è spesso 250+10*D mm, ed ha conducibilità 1+C W/mK; il terzo strato è spesso 50+B mm, ed ha conducibilità 0.1+A W/mK. Il coeff. di adduzione h è pari a 10 W/m2K su ambo le facce della parete. Trovare:

- Resistenza termica totale                                    K/W         			(3 punti)

- Potenza  termica dispersa                                   W         			(3 punti)

4° Esercizio – Acustica

Si è misurato lo spettro di un rumore in 8 bande d’ottava (da 63 Hz a 8000 Hz). I valori misurati, in dB,  sono pari rispettivamente a:

| 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | 8000 Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84+D | 85 + A | 73 + B | 70 + C | 68 + D | 65 + E | 65 + F | 67+C |

Trovare il valore complessivo in dB-LIN ed in dB(A):

- Livello complessivo lineare                                       dB       		(3 punti)

- Livello complessivo pond. “A”                                  dB(A)         	(3 punti)

## Prova Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

VOTO FINALE   Punti: