# Esame di Fisica Tecnica del 21/7/2006

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio – Termodinamica  (tolleranza 10%)

Una bombola è caricata di aria compressa. La capacità della bombola è di litri 10+C/10, e la pressione di carica è di bar 100+EF alla temperatura ambiente di 20°C. Trascurando la dilatazione termica del metallo di cui è costituita, si determini la temperatura a cui si deve portare la bombola affinché la pressione interna raggiunga i 300 bar, e di quanto aumentano energia interna ed entalpia dell’aria per effetto del riscaldamento:

- Temperatura finale                                     		°C     					(4 punti)

- Aumento di Energia Interna                               	J       					(4 punti)

- Aumento di Entalpia                             		J       					(4 punti)

2° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza 10%)

Un tubo di Pitot è collocato entro un condotto di ventilazione, in cui scorre aria con temperatura pari ad EF °C, pressione atmosferica, e velocità pari a 10 + CD m/s. Le due prese di uscita del Pitot sono collegate ad un tubo ad U, riempito di liquido la cui densità è pari ad 800 + 10*DE kg/m3. Trovare:

- Differenza di pressione fra le due prese del Pitot	                                Pa		(6 punti)

- Dislivello fra i peli liberi del liquido nel tubo ad U                                   mm		(6 punti)

3° Esercizio – Termocinetica   (tolleranza 10%)

Una parete  avente superficie complessiva di 10+C m2, composta di 5 strati di differenti materiali, isola una abitazione (20°C) dall’ambiente esterno (-5°C). Il primo strato è spesso 100+10*F mm, ed ha conducibilità 10+E W/mK; il secondo strato è spesso 200+10*D mm, ed ha conducibilità 1+C W/mK; il terzo strato è spesso 40+B mm, ed ha conducibilità 0.1+A W/mK; il quarto strato è spesso 30+F mm, ed ha conducibilità 0.01+0.01*E W/mK; il quinto strato è spesso 80+B mm, ed ha conducibilità pari a 1.0 W/mK. Il coeff. di adduzione è pari a 8 W/m2K  all’interno, ed a 20 W/m2K all’esterno. Trovare:

- Coeff. globale di scambio termico                                   	W/m2K  			(4 punti)

- Resistenza termica complessiva                                        	K/W         		(4 punti)

- Potenza  termica dispersa		                                	W    			(4 punti)

4° Esercizio – Acustica (tolleranza 0.5 dB)

Si è misurato lo spettro sonoro in 6 bande d’ottava (da 125 Hz a 4000 Hz), alla distanza di m 2+F/10 da una sorgente puntiforme omnidirezionale, all’interno di un ambiente che ha un volume di 300+EF m3. I livelli di pressione sonora misurati, in dB,  ed i tempi di riverberazione, in s, sono pari rispettivamente a:

| f (Hz) | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp (dB) | 75 + A | 73 + B | 70 + C | 68 + D | 65 + E | 65 + F |
| T (s) | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 |

Trovare il livello complessivo di pressione sonora Lp in dB(A), nonchè il livello di potenza sonora della sorgente Lw in dB(A):

- Livello di pressione pond. “A”                                       	dB(A)       		(6 punti)

- Livello di potenza pond. “A”                                  	dB(A)         		(4 punti)

## Prova Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

VOTO FINALE   Punti: