# Esame di Termofluidodinamica Applicata del 12/7/2013

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio –  (tolleranza +/- 10%)

Una provetta riempita di acqua viene lasciata all’aperto e l’acqua in essa contenuta progressivamente evapora. La provetta è alta 30+E cm, ed inizialmente è piena per ¾. L’aria ambiente ha una temperatura di 25+F °C ed una umidità relativa pari a DE %. Sapendo che l’acqua contenuta nella provetta si mantiene ad una temperatura di 20+F °C, determinare la velocità iniziale di evaporazione (NA, kg/m2s) ed il tempo necessario affinché tutta l’acqua evapori.

- Portata acqua evaporante iniziale			    kg/m2s	        	(5 punti)

- Tempo totale di evaporazione			    s	        		(5 punti)

2° Esercizio –  (tolleranza +/- 10%)

Determinare la perdita di pressione, la portata in volume (in litri al secondo) e la potenza della pompa necessaria al pompaggio di un succo di frutta concentrato (n=0.3, m=10 Pa∙sn, =880 kg/m3) lungo un tubo liscio e orizzontale avente un diametro di 40+E mm ed una lunghezza di 200 + DE m, con una velocità media di 1+F/10 m/s.

- Perdita di pressione					Pa			(5 punti)

- Portata in Volume					l/s			(5 punti)

- Potenza della pompa					W			(5 punti)

3° Esercizio –  (tolleranza +/- 20%)

Un lungo camino a tiraggio forzato è percorso da fumi caldi con velocità iniziale (imposta dal ventilatore) di 1+F/10 m/s e temperatura iniziale di 300+EF °C. Sapendo che il diametro del camino è pari ad 1+E/10 m, la sua altezza è pari a 30+D m, è costituito da un sottile tubo di lamiera non isolata, ed al suo esterno disperde calore per convezione ed irraggiamento, con un coefficiente complessivo di adduzione pari a 10+D W/m2K,   determinare la potenza termica dispersa attraverso la parete laterale del camino e la temperatura di uscita dei fumi alla sua sommità. Le proprietà termo fisiche dei fumi sono assimilabili a quelle dell’aria calda.

- Potenza termica dispersa				W			(5 punti)

- Temperatura di uscita				°C			(5 punti)

## Domanda Teorica

Argomento:                                                                                                          Punti:

VOTO FINALE   Punti: