Applicazioni di scambio termico per irraggiamento

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA

Anno accademico 2000-2001

Corso di laurea : ingegneria delle telecomunicazioni

Corso di fisica tecnica

Docente del corso : Angelo Farina

Relazione della lezione di fisica tecnica tenuta il giorno 11/12/2001 alle ore 16 :30-18 :30

Affrontiamo ora una serie di casi pratici legati allo scambio termico per irraggiamento.

In termini di applicazioni noi abbiamo a che fare con scambio termico per irraggiamento quando abbiamo dei corpi nel vuoto. Inizialmente considereremo dei problemi particolarmente semplici perché sono problemi di scambio termico nel vuoto.

Il caso più semplice che possiamo studiare è quello di superfici piane affacciate e indefinite.

Abbiamo le superfici S1 e S2 che si trovano a temperatura T1 e T2  e in mezzo abbiamo il vuoto, quindi queste due superfici si scambiano calore perché la superficie di sinistra, S1, emette una quantità di calore, che possiamo chiamare q1, e la superficie di destra, S2, emette una quantità di calore che possiamo chiamare q2.

1° CASO

Il primo caso che andiamo a considerare è quello di due superfici perfettamente nere

Ciascuna delle due emette secondo la legge di Stefan-Boltzmann delle quantità di calore pari a:

q1=σ0T14

Per la relazione di Prevost la potenza scambiata, ad esempio dalla superficie S1, è la potenza emessa meno la potenza incidente, ma la potenza incidente è q2 perché entrambi i corpi sono neri quindi non c’è potenza riflessa, cioè

a  (coefficiente di assorbimento) è pari a 1 oppure r (coefficiente di riflessione) è pari a zero.

Allora la potenza scambiata, per la superficie S1, risulta:

qs1=q1−aq2=σ0T14−T24.

2° CASO

Nel secondo caso supponiamo che una delle due superficie sia grigia lasciando l’altra nera. Ad esempio prendiamo grigia la superficie di sinistra.

Ora la superficie S1 emette una nuova quantità q1 che sarà:

q1=aσ0T14

mentre la superficie S2 emette sempre la stessa quantità q2 del caso precedente però adesso questa quantità q2 in parte viene riflessa, cioè esiste una quantità riflessa, che possiamo chiamare q2′. La quantità q2′ non rimbalza infinite volte perché quando torna su S2, che è nera, viene assorbita totalmente.

Dal punto di vista di quello che accade sulla superficie S1 la quantità che viene riflessa indietro non ha alcun effetto pratico, infatti la superficie S1 emette sempre la quantità q1 e riceve sempre la quantità q2; vale ancora la relazione di Prevost, ma non è più vero che il coefficiente di riflessione a vale zero, ma abbiamo che la potenza scambiata è quella emessa meno quella ricevuta

qs1=aσ0T14−aσ0T24=aσ0T14−T24

3° CASO

L’ultimo caso che andiamo ad analizzare è quello in cui entrambe le superfici sono grigie; la prima è caratterizzata dal coefficiente di assorbimento a1 e la seconda è caratterizzata dal coefficiente di assorbimento a2.

A questo punto i fenomeni di riflessione diventano più complessi perché la quota di energia che viene riflessa dalla superficie S1 ritorna sulla superficie S2 e in parte viene riflessa ancora e si avrebbe una serie infinita di rimbalzi sempre più deboli.

Possiamo risolvere questo problema definendo come quantità q2′ non solamente quella riflessa al primo rimbalzo, ma la quantità complessiva che vedo tornare sulla superficie S2.

Analogamente sulla superficie S1 vedrò cadere non solo la quantità q2 emessa dalla superficie S2, ma vedrò cadere una quantità q1′ complessiva che è la somma di quella emessa più tutta quella riflessa.

Notiamo che ciascuna relazione richiama l’altra. Queste due equazioni messe insieme costituiscono un sistema lineare di due equazioni in due incognite; sistema che una volta risolto consente di esplicitare i valori delle quantità di calore che piove su ciascuna superficie q1′ e q2′.

q1'=q2+(1−a2)q11−(1−a1)⋅(1−a2)q2'=q1+(1−a1)q21−(1−a1)⋅(1−a2)

A questo punto scrivendo la relazione di Prevost, che dà la potenza scambiata, ottengo, sempre scrivendo la relazione per la superficie S1, otteniamo:

qs1=q1−a1q1'

quindi andando a sostituire al posto di q1′ l’espressione trovata e al posto di q1 e q2le espressioni delle emissioni cioè

q1=a1σ0T14

si ottiene l’espressione finale

qs1=σ0⋅T14−T241a1+1a2−1							(1.1)

che è l’espressione generale che dà lo scambio termico tra due superfici grigie piane affacciate e indefinite.

Quando è un caso molto comune nella pratica, ad esempio, in campo edile dove è abbastanza comune all’interno della facciata di un edificio  (facciata ventilata) avere un muro di mattoni e l’intonaco che arriva ad un certo spessore, ad esempio 25 cm, e lasciare una intercapedine d’aria ed ad una certa distanza montare delle lastre di rivestimento in modo che l’aria resti libera di muoversi.

Quando poi si calcola la resistenza termica complessiva della parete non si può trascurare la potenza scambiata per irraggiamento tra queste due superficie grigie, che si guardano a breve distanza, realizzate con materiali diversi, quindi in generale con coefficiente di assorbimento diversi.

Se l’aria dentro è libera di girare ci saranno anche effetti convettivi che si sovrappongono allo scambio termico irraggiante. Se l’aria è intrappolata e non può circolare allora lo scambio termico per convezione tende a diventare molto più basso e la gran parte di calore è trasferito effetivamente per irraggiamento.

Vediamo un esercizio con due superfici piane e parallele per avere un’idea di quali possano essere le intensità di questi flussi.

ESERCIZIO

Supponiamo di avere due superfici S1 e S2 rispettivamente a queste temperature: T1=400KT2=300K

e i coefficienti di assorbimento  dei corpi grigi sono:

a1=0,8a2=0,6

Troviamo ora la potenza scambiata per irraggiamento tra le due superfici.

Utilizzando la formula generale (1.1) otteniamo:

q=5,67⋅10−8(4004−3004)10,8+10,6−1=518Wm2

Se poi c’è anche scambio termico per convezione possiamo andare a valutare quanto vale il flusso convettivo utilizzando le relazioni che riguardano tale flusso cioè utilizzando questa relazione:

qc=hc⋅T1−T2

per calcolare la potenza occorre  il coefficiente di convezione.

Cominciamo a calcolare Nu.

Stiamo trattando un caso di convezione naturale, quindi la formula da utilizzare è la seguente:

Nu=c⋅GraPrb								(1.2)

La lunghezza caratteristica in caso di superfici affacciate coincide con la distanza tra le due lastre, che supponiamo sia:

L=5 cm

quindi vado a calcolare il numero di Grashof:

Gr=g⋅β⋅ΔTυ2

con

 = inverso della temperatura media

 = viscosità dell’aria.

Andando a sostituire i valori corrispondenti otteniamo il valore

Gr=9,81⋅1/350⋅0,053⋅10015⋅10−62=1557142Pr=0,71

quindi il moto è laminare infatti

Gr⋅Pr<109

allora le costanti da utilizzare nella formula (1.2) sono:

c=0,59a=0,25b=0,25

Il numero di Nusselt risulta:

Nu=0,59⋅15571420,25⋅0,710,25=19,13

Possiamo ora calcolare il coefficiente di convezione

hc=Nu⋅λL=19,13⋅0,030,05=11,47Wm2K

quindi la potenza scambiata per convezione è

qc=hc⋅T1−T2=11,47⋅(400−300)=1148Wm2

notiamo che è due volte la potenza scambiata per irraggiamento, quindi la potenza convettiva in questo caso predomina.

Vediamo cosa succede se alziamo di 200 gradi le temperature, cioè

T1=600KT2=500K

la differenza è sempre di 100 gradi quindi la potenza convettiva varia di poco in quanto nello scambio termico per convezione non conta il valore assoluto delle temperature ma solo la differenza, mentre nell’irraggiamento è il valore assoluto che conta.

Ripetiamo i calcoli con la variazione delle temperature indicate sopra.

Utilizziamo ancora la formula generale (1.1) per la potenza scambiata per irraggiamento:

qs=5.67⋅10−8⋅(6004−5004)10,8+10,6−1=1985Wm2

che vediamo comincia ad aumentare in maniera significativa.

Si può notare che varia, anche se debolmente, il numero di Grashof con la temperatura e quindi anche la potenza scambiata per convezione, infatti si ha:

Gr=9,81⋅1/550⋅0,053⋅10015⋅10−62=990909Pr=0,71

Si tratta ancora di moto laminare.

Nu=0,59⋅9909090,25⋅0,710,25=17,09h=Nu⋅λL=17,09⋅0,030,05=10,25Wm2K

Lo scambio termico convettivo non è vero che è di assoluta proporzionalità con il salto di temperatura perché il coefficiente di convezione dipende dalla temperatura, anzi è poi una dipendenza che va a calare il coefficiente di convezione, infatti la potenza convettiva risulta:

qc=h⋅T1−T2=1025Wm2

Se alziamo di altri 200 gradi le temperature, lo scambio per irraggiamento supera nettamente quello convettivo, che a queste temperature risultano ancora confrontabili tra loro.

Dentro la canna fumaria di una caldaia, dove ho la fiamma a 1500 K-1800 K, lo scambio convettivo sarà il 5-8 % dello scambio complessivo, ma il grosso dello scambio termico è legato all’irraggiamento.

Questo vuol dire che a basse temperature predominano gli effetti convettivi mentre ad alte temperature predominano gli effetti radianti.

Passiamo ora ad un analogo problema in geometria curva, in particolare andiamo a studiare il caso di un corpo che circonda completamente un secondo corpo, ovvero una cavità che chiameremo superficie S1, che si trova ad una temperatura T1, dentro la quale è contenuta un secondo corpo con superficie S2 che si trova a sua volta alla temperatura T2.

Prima di iniziare ci serve definire una quantità che non abbiamo ancora considerato che è il FATTORE DI FORMA o FATTORE DI VISTA (si tratta di un concetto geometrico non termico).

Indichiamo con:

Q12 la quantità di calore che emessa dal corpo 1 va a finire sul corpo 2;

Q1  la quantità di calore emessa dal corpo 1 ovunque essa vada a finire.

Il fattore di vistaF12 è definito come rapporto tra Q12 e Q1 ovvero è la frazione dell’energia che un corpo emette e che va a finire su un particolare corpo.

Se abbiamo ho un corpo che ne vede tanti e complessivamente tutti questi corpi rappresentano il suo orizzonte perché è completamente circondato da essi

abbiamo diversi fattori di vista, cioè avrò F12,F13… F1N.

j=2NFij=1

La somma di tutti i fattori di vista da un corpo verso tutti gli altri che lo circondano è sempre uno.

Se i corpi sono solamente due è chiaro che quello che un corpo non dà all’altro lo dà a se stesso; è il caso di quello che accade in questo caso:

Il fattore di vista F12 rappresenta la quantità di calore che messa dalla superficie 1 piove addosso alla superficie 2 e avrà un valore minore di uno, perché la superficie 2 è più piccola della superficie 1: esistono quantità di energia che vengono emesse e ripiovono sulla superficie1.

F12+F11=1

dove F11 è la porzione di energia che dal corpo 1 torna su se stesso.

Quanto vale il fattore di vista F21? In questo caso specifico il calcolo è particolarmente semplice perché quando andiamo a valutare le cose dal punto di vista del corpo 2 verso il corpo 1 ho che tutta l’energia emessa da 2 va a finire su 1, cioè

F21=1

Se andiamo a fare un bilancio dell’energia posso dire, mettiamoci in condizioni isoterme, cioè T1=T2 e che il corpo 2 deve essere in equilibrio, cioè riceve tanto quanto emette.

La quantità di energia che emette sarà:

Q2=a2σ0T24S2

la quantità che riceve è la frazione F12 dell’energia Q1 emessa dal corpo 1, che supponiamo nero, quindi:

Q1=σ0T14S1

Q2′=F12σ0T14S1

Ricaviamo così la quantità scambiata dal corpo 2 :

Qs=a2σ0T14S2−a2F12σ0T24S1						(1.3)

Ricordando le ipotesi fatte, cioè condizione isoterme e di equilibrio del corpo 2, ricaviamo semplicemente:

F12=S2S1

cioè il fattore di vista è pari al rapporto delle due superfici.

Questo è un caso particolarmente semplice, per casi geometricamente più complessi occorre calcolare degli integrali di superficie per calcolare il fattore di vista. Devo prendere, nel caso generico, un elemento di superficie dS1 e un altro elemento di superficie dS2.

I due elementi di superficie distano una distanza r. dovremmo andare a calcolare la quantità infinitesima di caloredqche si scambiano.

In generale la normale n forma un angolo θ1 con la superficie dS1.

Occorre anche fare attenzione perché dS2 non è detto che sia normale rispetto al raggio che la congiunge con la dS1, in generale il raggio r forma con dS2  un angolo θ2.

⇒dQ12=dS1a1σ0T14incosθ1dS2r2cosθ2

e questo è l’elemento infinitesimo del secondo ordine di cui bisogna fare un integrale doppio per ricavare Q12, integrando sulla superficie S1 e sulla superficie S2, tenendo presente che i termini θ1,θ2,r cambiano a seconda degli elementi di superficie che si stanno considerando.

Nel caso che stavamo considerando era molto semplice il calcolo del fattore di vista che risulta semplicemente uguale al rapporto tra le superfici.

Ora si tratta di ripetere il ragionamento che abbiamo fatto prima per le superfici piane e parallele per trovare la potenza scambiata sulla superficie del corpo 2.

In realtà il calcolo  è già stato impostato perché l’espressione (1.3) che abbiamo scritto sopra è corretta nel caso in cui abbiamo un corpo 1 nero.

Se la superficie esterna è nera, cosa che si verifica tutte le volte che essa è grande, poiché F12S1=S2 possiamo riscrivere in questo modo l’espressione della potenza scambiata:

QS=a2σ0S2T14−T24							(1.4)

Questa espressione è valida tutte le volte che abbiamo un corpo piccolo dentro a una grossa cavità che può essere trattata come un corpo nero.

Esiste poi il caso generico in cui di effettua un calcolo simile a quello che fatto tra superfici piane e grigie.

Il corpo 1 emette una quantità di calore Q1 e ne riceve una quantitàQ1′.

Il corpo 2 emette una quantità di calore Q2e ne riceve una quantità Q2′.

Si può ora impostare un sistema di due equazioni in due incognite lineare da cui si ricava Q1′ e Q2′.

Q1′=Q2+Q1(1−F12)+(1−a2)Q2′Q2′=a1F12+(1−a1)Q1′F12

La potenza scambiata può essere espressa in  questo caso come:

QS=σ0S1F12T14−S2T241a2+F121−a1a1

oppure andando a sostituire F12 con la sua espressione

QS=σ0S2(T14−T24)1a2+S2S11−a1a1

Si possono notare due cose:

- quando Q1→1 torniamo al caso del corpo nero e ritroviamo l’espressione (1.4) trovata prima.

Allo stesso risultato si arriva per S1S2→∞, cioè F12→0, cioè quando il corpo interno è molto piccolo rispetto alla cavità, cioè quando un corpo è molto piccolo rispetto alla cavità è come se la cavità fosse nera.

Se il buco è piccolo qualunque sia il materiale di cui è fatta la cavità è sempre un corpo nero perché il suo assorbimento diventa totale.

- Se le due superfici sono uguali ci stiamo spostando verso il limite di superfici piane e parallele affacciate perché i due corpi sono uguali coincidenti, allora ritroviamo l’espressione (1.1).

L’ultima espressione che abbiamo trovato è quindi la più generica di tutte che comprende in sé, sia il caso di superfici piane affacciate entrambe grigie, sia il caso delle superfici concentriche qualunque sia il rapporto tra le superfici.

Esercizio1

Consideriamo il caso di un forno industriale di queste dimensioni:

D1=1,5m - diametro del forno

L=5m - lunghezza.

Si chiede di determinare la potenza scambiata per irraggiamento.

Siamo nel caso di un corpo piccolo dentro ad un ambiente molto più grande, che è il capannone industriale dentro cui questo forno è stato montato, quindi per calcolare la potenza complessiva possiamo utilizzare l’espressione semplificata:

QS=a1σ0(T14−T∞4)S1=0,8⋅5,67⋅10−8⋅(5234−3004)⋅π⋅1,5⋅5=71300W

Troviamo un valore effettivamente un po’ dispendioso, perché questa è la potenza che devo spendere in riscaldamento per mantenere caldo il forno affinché al suo interno avvenga la reazione chimica che desideriamo.

Dovremmo quindi utilizzare un bruciatore che soffi dentro a questo forno i prodotti della combustione che compensino questa forte dispersione verso l’esterno.

L’unica schermatura che si pensa di fare è attorno al camino principale installando un secondo foglio di lamiera ad una certa distanza che abbia queste caratteristiche:

- un diametro esterno di D2=1,5⋅D1=2,25m.

- costituito da un foglio di lamiera zincato che ha un coefficiente di assorbimento piuttosto basso, ad esempio a2=0,4.

L’altro grosso vantaggio è che questo schermo fa anche da schermo di sicurezza meccanica perché ho un corpo rotante che non è bene lasciare in vista, infatti avere un rivestimento che non ruota è un fattore di sicurezza dal punto di vista degli incidenti sul lavoro.

Ora la potenza scambiata tra la superficie 1 del forno e la superficie 2 dello schermo non è più calcolabile con l’espressione semplificata perché non è più vero che il corpo 1 è piccolo rispetto al corpo 2.

Inoltre non conosco la temperatura T2 dello schermo.

Ora abbiamo due corpi e quindi abbiamo anche due equazioni. Posso scrivere lo scambio termico tra il forno e lo schermo e tra lo schermo e l’esterno.

Allora andiamo a scrivere la potenza scambiata in entrambi i casi.

Si tratta di due resistenze termiche in serie:

Posso scrivere la potenza termica scambiata sulla prima resistenza che va dal forno allo schermo e sulla seconda resistenza che va dallo schermo all’esterno e lo stesso flusso le percorre entrambe. Nel primo caso utilizziamo l’espressione completa, nel secondo caso possiamo utilizzare invece l’espressione semplificata:

σ0S1T14−T241a1+F121−a2a2=a2σ0S2T24−T∞4

da questa espressione posso ricavare T2 o risolvendola analiticamente, che può risultare piuttosto complesso oppure risolverla per tentativi. Comunque operando in un modo o in un altro si giunge ad un valore di T2 pari a:

T2=437K

chiaramente un valore intermedio tra la temperatura del forno e la temperatura esterna.

Ora che conosciamo la temperatura dello schermo possiamo calcolare il flusso che risulta:

Q=a2σ0S2T24−T∞4=0,4⋅5,67⋅10−8⋅π⋅2,25⋅5⋅4374−3004=22740W

Il risultato che abbiamo ottenuto è soddisfacente perché con un intervento di protezione molto limitato come costo e impegno abbiamo ridotto ad un terzo la dissipazione di energia del forno.

Il trucco non è tanto che abbiamo messo un materiale isolante, infatti abbiamo utilizzato un foglio di lamiera la cui resistenza termica è stata assolutamente trascurata, abbiamo invece interrotto la dipendenza fra la differenza della quarta potenza delle temperature, il solo fatto di introdurre uno schermo intermedio ha diminuito la temperatura e di conseguenza anche la potenza.

Anche se il fenomeno va con la quarta potenza della temperatura si calcola ugualmente una pseudo resistenza termica di irraggiamento. Questo lo si fa quando si deve combinare la resistenza termica di irraggiamento con le altre resistenze termiche (convezione, conduzione).

Si imposta quindi un legame lineare tra potenza e temperatura quando lineare non è, cioè si scrive:

Q=hrST14−T24

dove hr è il coefficiente di irraggiamento e non è affatto costante, ma dipende fortemente dalla temperatura, infatti si ricava facilmente che

hr=aσ0T14−T24T1−T2

possiamo sommare il coefficiente di irraggiamento al coefficiente di conduzione hc e trovare il coefficiente di adduzione complessivo come somma dei due e risolvere problemi più complessi.

Esercizio 2

Prendiamo ora il caso di un tubo con una guaina isolante attorno e supponiamo che nel tubo scorra acqua fredda.

I dati del problema sono i seguenti:

R1=13mm - raggio interno del tubo

R2=17mm - raggio esterno

R3=20mm - raggio dell’isolante

λ1=70WmK - conducibilità del tubo

λ2=0,04WmK  - conducibilità dell’isolante

w=5ms - velocità dell’acqua nel tubo

La temperatura dell’aria esterna è T∞=20∘C, la temperatura dell’acqua all’interno del tubo è T1=5∘C il tubo porta acqua fredda quindi ci mettiamo l’isolante per evitare che si formi la condensa sulla superficie esterna del tubo per il fenomeno della rugiada nella miscela di aria vapore che c’è nell’aria esterna.

Facendo riferimento al diagramma psicometrico si determina la temperatura di rugiada Tr=10∘C quindi se garantiamo una temperatura di parete esterna di 10°C evitiamo il fenomeno della rugiada.

È un problema di verifica non di progetto infatti si tratta di verificare se lo spessore dell’isolante è sufficiente o meno.

Per un tubo da 17mm l’isolante da 20mm è il più piccolo che possiamo prendere in considerazione.

Dal punto di vista delle resistenze termiche questo problema può essere così schematizzato:

Dobbiamo trovare le resistenze termiche di ciascuno di questi blocchi.

Cominciamo a trovare il valore della resistenza termica di convezione interna.

Si calcola subito Re utilizzando il valore della velocità e della viscosità dell’acqua a 5°C:

Re=wDυ=5⋅0,0261,52⋅10−6=86000>10000 quindi il moto è turbolento.

Dalle tabelle si ricava Pr per l’acqua a 5°C: Pr=12,2.

Si ricava dalla formula di Dittus-Boelter il numero di Nusselt:

Nu=0,023Re0,8Pr0,4=0,023⋅860000,8⋅12,20,4=554

Ricordando che Nu=hconv1DλH2O si ricava il coefficiente di convezione interna:

hconv1=NuλH2OD=554⋅0,60,026=12785Wm2K

La resistenza termica di convezione interna risulta:

Rconv1=1hconv1S=1hconv1πDL=112785⋅π⋅0,026⋅1=9,57⋅10−4KW.

Calcoliamo ora la resistenza termica di conduzione del tubo d’acciaio.

Rcond1=lnR2R12πλ1L=ln17132π⋅70⋅1=6,1⋅10−4KW

notiamo immediatamente che è dello stesso ordine di grandezza della prima resistenza.

Troviamo nello stesso modo la resistenza termica di conduzione dell’isolante:

Rcond2=lnR3R22πλ2L=ln20172π⋅0,04⋅1=0,647KW

Queste resistenza predomina nettamente sulle prime due, che quindi si possono trascurare. Il nostro schema si può così semplificare:

Ci rimane da calcolare il parallelo tra la resistenza di irraggiamento e la resistenza convettiva esterna.

Cominciamo a calcolarci il coefficiente convettivo esterno.

Troviamo subito Gr:

Gr=gβD3ΔTυ2=9,81⋅1/288⋅0,043⋅1015⋅10−62=97000

Si tratta quindi di convezione naturale e moto laminare.

Ricaviamo il numero di Nusselt:

Nu=0,59Gr0,25Pr0,25=0,59⋅970000,25⋅0,710,25=9,55

e troviamo il coefficiente di convezione esterna:

hconv2=NuλariaD=9,55⋅0,030,04=7,17Wm2K.

Infine calcoliamo il coefficiente di irraggiamento hr.

Dobbiamo assegnare, per il calcolo, al materiale isolante un coefficiente di assorbimento, ad esempio:

a=0,9

Sicuramente il tubo è piccolo rispetto all’ambiente quindi utilizziamo la formula semplificata:

hr=aσ0T14−T24T1−T2=0,9⋅5,67⋅10−8⋅(2934−2834)10=4,88Wm2K.

Il coefficiente di adduzione totale risulta:

hadd=hr+hconv2=4,88+7,17=12,04Wm2K

da cui si ricava la resistenza totale, pari al parallelo delle due resistenze Rirr e Rconv2:

Radd=1haddSisol=112,04⋅π⋅0,04⋅1=0,66KW

Abbiamo due resistenze quasi uguali:

Al nodo intermedio ho una temperatura pari a 12,5°C, che è maggiore di 10°C,  quindi il fenomeno della condensa sulla superficie del tubo non si verifica.